UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCURESTI

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Proiect

Semnale si programare

Analiza semnalelor in Matlab

Haiducescu Andrei

Gr. 421F

2021

Cuprins

Introducere1

Date si cerinte 1

Analiza Fourier a semnalelor periodice2

Convolutia semnalelor 2

Analiza Fourier a semnalelor neperiodice2

Convolutia semnalelor2

Distributii2

Structura progamului 1

Rezolvare cerinte 1

- x(t) 2

- xi(t), yi(t), zi(t)  2

- Mono alternanta si dubla alternanta 2

- xpar(t), ximpar(t), x(2t), x(2t-1) etc2

- Calculul componentei continue2

- xi(t), yi(t), zi(t)  fara componenta continua 2

- Calculul componentei continue in matlab 2

- Calculul puterii in matlab 2

- w1(t), w2(t), w3(t) 2

Concluzii 1

Bibliografie1

Structura programului

read_variables.m

function [a2, a1, a0] = readVariables(file, sheet, number)

table = readtable(file, 'Sheet', sheet);

variable_table = table(number,2:4);

a2 = str2double(variable_table.a2);

a1 = str2double(variable_table.a1);

a0 = variable_table.a0;

end

Am citit variabilele a0,  a1 si a2 din fisierul excel.

| n | a2 | a1 | a0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11,333 | -0.0469 | 0.4118 |

main.m

file = 'Teme proiect SP 421F 422F.xlsx';

number = 4;

sheet = 'Sheet1';

[a2, a1, a0] = readVariables(file, sheet, number);

t1 = linspace(0, 1);

t2 = linspace(-1, 3);

T = [0.5, 1, 2];

period = 1;

number_of_periods = [3, 37, 20, 1, 10];

s = linspace(-4, 6);

CC = [1.827839, 4.166016, 2.083008];

precision = 100000;

precision_t = linspace(0,1,precision);

v

Am definit fiecare variabila de care este nevoie pe parcursul programului.

design_graph.m

function [] = design_graph(x_label, y_label, title_)

grid minor;

xlabel(x_label);

ylabel(y_label);

title(title_);

end

Am creat o functie care sa schimbe designului graficelor afisate.

display_signal.m

function [] = display_signal(signal, T, j, i, name, number_of_periods, period, signal_i)

[xi, si] = signal_i(signal, T(j), number_of_periods(i), period);

subplot(3, 1, j);

plot(si, xi);

y_label = name + string(j) + '(t)';

title_ = 'Reprezentarea grafica ' + y_label + ' pe ' + string(number_of_periods(i)) + ' perioade';

design_graph('t', y_label, title_);

end

Am creat o functie care sa afiseze un semnal dat ca argument.

main.m

input('next');

Apasarea tastei Enter continua afisajul semnalelor de la o cerinta la alta.

Rezolvarea cerintelor

- x(t)

% MAIN SIGNAL

plot(t1, signal_main(a0, a1, a2, t1));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x(t)');

input('next');

plot(t2, signal_main(a0, a1, a2, t2));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x(t) pe suportul [-1;3]');

input('next');

signal_xi.m

function [xi, si] = signal_xi(x, T, number_of_periods, period)

% return signal xi

if T > period

for i = 1:100 * T

if i > 100 * (T - period)

x(i) = 0;

end

end

end

xi = x'*ones(period, period * number_of_periods);

xi = xi(:);

if T > period

si = linspace(0, T * number_of_periods, 100 * number_of_periods * T);

else

si = linspace(0, T * number_of_periods, 100 * number_of_periods);

end

si = si(:);

end

xi(t), yi(t), zi(t)

% xi signal

for i = 1:2

for j = 1:3

name = 'x';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_signal(signal, T, j, i, name, number_of_periods, period, @signal_xi);

end

input('next');

end

signal_yi.m

function [yi, si] = signal_yi(x, T, number_of_periods, period)

% return signal yi

yi = x'*ones(period, period * number_of_periods);

for i=1:number_of_periods

for j=1:100

yi(j,i)=((-1)^i)*yi(j,i);

if T > period

if j > 100 * period/T

yi(j,i) = 0;

end

end

end

end

yi = yi(:);

si = linspace(0, T * number_of_periods, 100 * number_of_periods);

si = si(:);

end

% yi signal

for i = 1:2

for j = 1:3

name = 'y';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_signal(signal, T, j, i, name, number_of_periods, period, @signal_yi);

end

input('next');

end

% zi signal

signal_zi.m

function [zi, si] = signal_zi(x, T, number_of_periods, period)

% return signal zi

zi = x'*ones(period, period * number_of_periods);

for i=1:number_of_periods

for j=1:100

zi(j,i)=((-1)^(i+1))*zi(j,i);

if T > period

if j > 100 * period/T

zi(j,i) = 0;

end

end

end

end

zi = zi(:);

si = linspace(0, T * number_of_periods, 100 * number_of_periods);

si = si(:);

end

for i = 1:2

for j = 1:3

name = 'z';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_signal(signal, T, j, i, name, number_of_periods, period, @signal_zi);

end

input('next');

end

- monoalternanta si dubla alternanta

mono.m

function [mono_signal] = mono(x, s)

for i=1:1:length(s)

if (x(i)<0)

x(i)=0;

end

end

mono_signal = x;

end

% xi monoalternate number_of_periods[3] = 20 => i = 3

for j = 1:3

name = 'x';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_mono_signal(signal, T, j, 3, name, number_of_periods, period, @signal_xi, @mono);

end

% yi monoalternate number_of_periods[3] = 20 => i = 3

for j = 1:3

name = 'y';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_mono_signal(signal, T, j, 3, name, number_of_periods, period, @signal_yi, @mono);

end

%zi monoalternate

for j = 1:3

name = 'z';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_mono_signal(signal, T, j, 3, name, number_of_periods, period, @signal_zi, @mono);

end

double.m

function [double_signal] = double_(x, s)

for i=1:1:length(s)

if (x(i)<0)

x(i)=-x(i);

end

end

double_signal = x;

end

%xi double alternate

for j = 1:3

name = 'x';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_double_signal(signal, T, j, 3, name, number_of_periods, period, @signal_xi, @double_);

end

% yi double alternate

for j = 1:3

name = 'y';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_double_signal(signal, T, j, 3, name, number_of_periods, period, @signal_yi, @double_);

end

%zi double alternate

for j = 1:3

name = 'z';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_double_signal(signal, T, j, 3, name, number_of_periods, period, @signal_zi, @double_);

end

- xpar(t),  ximpar(t), x(t/2), x(2t)…

Signal_second.m

function [x] = signal_second(a0, a1, a2, t)

% return the main signal any t

x = a2*(t.^2) + a1 * t + a0;

end

% x par => a1 = 0

subplot(2, 1, 1);

plot(s, signal_second(a0, 0, a2, s));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica xpar(t)');

% x impar => a2 = 0  a1 = -a1  a0 = 0

subplot(2, 1, 2);

plot(s, signal_second(0, -a1, 0, s));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica ximpar(t)');

% x(2t)

subplot(3, 1, 1);

plot(s, signal_second(a0, a1, a2, 2*s));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x(2t)');

% x(2t-1)

subplot(3, 1, 2);

plot(s, signal_second(a0, a1, a2, (2*s -1)));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x(2t - 1)');

% x(t/2)

subplot(3, 1, 3);

plot(s, signal_second(a0, a1, a2, s/2));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x(t/2)');

% x^2(t)

subplot(3, 1, 1);

plot(s, signal_second(a0, a1, a2, s) .^ 2);

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x^2(t)');

% x^2(2t)

subplot(3, 1, 2);

plot(s, signal_second(a0, a1, a2, 2 * s) .^ 2);

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica x^2(2t)');

% x(sqrt(abs(2t)))

subplot(3, 1, 3);

plot(s, sqrt(abs(signal_second(a0, a1, a2, s))));

design_graph('t', 'x(t)', 'Reprezentarea grafica sqrt(x(t))');

- Calcul analitic componenta continua

- xi(t),  yi(t), zi(t) fara CC (yi, zi – impare => C0 = 0)

% xi - CC

for i = 4:5

for j = 1:3

name = 'x';

signal = signal_main(a0, a1, a2, t1);

display_signal_nocc(signal, T, j, i, name, number_of_periods, period, @signal_xi);

end

input('next');

end

cc.m

function [cc] = cc(x, precision, T)

area = 0;

for i = 1:precision

area = area + x(i);

end

cc = (1 / T) * area * (1/precision);

end

Calculul componentei continue

in matlab

% cc: precision = 10^5

for i = 1:3

disp(cc(signal_main(a0, a1, a2, precision_t), precision, T(i)));

end

input('next');

- Pt

calculate_power.m

function [pt] = calculate_power(x, precision, T)

area = 0;

for i = 1:precision

area = area + (x(i).^2);

end

pt = (1 / T) * area * (1/precision);

end

% pt: precision = 10^4

for i = 1:3

disp(calculate_power(signal_main( a0, a1, a2, pprecision_t), pprecision, T(i)));

end

- w1(t), w2(t), w3(t)

% w1(t)

syms t;

tw1 = [n-4, n+12];

w1 = @(t) n*heaviside(t-n) - (n-17)*heaviside(t-n-4) + (2*n+15)*heaviside(t-n-7) - (30+2*n)*heaviside(t-n-9) - 2*heaviside(t-n-10);

fplot(w1(t), tw1);

y_label = 'w1(t)';

title_ = 'Reprezentarea grafica w1(t)';

design_graph('t', y_label, title_);

% w2(t)

syms t;

tw2 = [-2, 11];

w2 = @(t) t*heaviside(t) + (n*t-20)*heaviside(t-2) - (n-10)*heaviside(t-5) - (n*t-10)*heaviside(t-7);

fplot(w2(t), tw2);

y_label = 'w2(t)';

title_ = 'Reprezentarea grafica w2(t)';

design_graph('t', y_label, title_);

% w3(t)

syms t;

tw3 = [-n, 6*n];

w3 = @(t) 5*heaviside(t-n) - 9*((t-3*n)/n)*(heaviside(t-2*n)-heaviside(t-3*n)) + 9*(1+(2*n-t)/n)*(heaviside(t-3*n)-heaviside(t-4*n)) - 5*heaviside(t-5*n);

fplot(w3(t), tw3);

y_label = 'w3(t)';

title_ = 'Reprezentarea grafica w3(t)';

design_graph('t', y_label, title_);

input('next');